Table of Contents

# 1	Digital StarGate – Technical Manual

Repository sorgente del manuale tecnico dell’Osservatorio Remoto di Manciano.

- Codice documento: DSG-TM-001

- Formato sorgente: Markdown

- Stato: Draft

- Autore: Massimo Mainini

## 1.1	Struttura

- chapters/ capitoli del manuale

- appendices/ allegati tecnici

- assets/ immagini, diagrammi e screenshot

- templates/ modelli per procedure, checklist e registri

## 1.2	Generazione documenti

Il repository è predisposto per una futura conversione in Word o PDF mediante Pandoc.

Esempio:

pandoc chapters/*.md -o DSG-TM-001_Digital_StarGate.docx --toc

# 2	Capitolo 1 – Introduzione

Codice: DSG-TM-001-01
Revisione: 0.1 Draft

## 2.1	1.1 Scopo

Il presente manuale documenta l’architettura, la conduzione, la manutenzione e il troubleshooting dell’Osservatorio Remoto Digital StarGate di Manciano.

## 2.2	1.2 Obiettivi

- Preservare il know-how tecnico.

- Rendere ripetibili le procedure operative.

- Supportare manutenzione, recovery ed evoluzione del sistema.

- Fornire un riferimento univoco agli operatori autorizzati.

## 2.3	1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica alla configurazione hardware, software, di rete e di automazione installata presso l’osservatorio.

# 3	Capitolo 2 – Architettura generale

Codice: DSG-TM-001-02
Revisione: 0.1 Draft

## 3.1	2.1 Principi progettuali

L’architettura è modulare, distribuita, ridondata e orientata alla sicurezza.

## 3.2	2.2 Macro-sistemi

- Struttura meccanica.

- Sistema astronomico.

- Computer di controllo.

- Software di orchestrazione.

- Networking e VPN.

- Automazione.

- Sicurezza.

## 3.3	2.3 Flusso logico

Internet → Starlink → Teltonika RUT955 → LAN → EAGLE → ASCOM → NINA/CPWI/PHD2 → Montatura → Ottica → Camera

## 3.4	2.4 Stati principali

OFFLINE → READY → INITIALIZATION → OBSERVING → RECOVERY → SAFE MODE

# 4	Capitolo 3 – Struttura della cupola

Codice: DSG-TM-001-03
Revisione: 0.1 Draft

## 4.1	3.1 Funzione

La cupola e il tetto motorizzato proteggono la strumentazione e consentono apertura e chiusura da remoto.

## 4.2	3.2 Componenti

- Struttura portante.

- Guide di scorrimento.

- Motorizzazione.

- Finecorsa OPEN e CLOSED.

- Sensore SAFE.

- Centralina di controllo.

## 4.3	3.3 Requisiti di sicurezza

I sensori devono risultare coerenti prima di qualsiasi movimento. In caso di stato incerto, il sistema deve bloccare i comandi.

## 4.4	3.4 Manutenzione

Controlli settimanali, mensili e annuali su guide, sensori, motore, cablaggi e bulloneria.

# 5	Capitolo 4 – Impianto elettrico

Codice: DSG-TM-001-04
Revisione: 0.1 Draft

## 5.1	4.1 Scopo

L’impianto elettrico alimenta in modo selettivo i sottosistemi dell’osservatorio.

## 5.2	4.2 Principi

- Separazione tra potenza e segnali.

- Protezioni dedicate.

- Cablaggi identificati.

- Facilità di isolamento dei guasti.

## 5.3	4.3 Utenze principali

- EAGLE.

- CGX-L.

- Camere.

- Fuocheggiatori.

- Flat box.

- Starlink.

- RUT955.

- Illuminazione tecnica.

## 5.4	4.4 Verifiche

Controllare alimentazione, LED, surriscaldamenti, integrità dei cavi e corretto assorbimento.

# 6	Capitolo 5 – Infrastruttura di rete

Codice: DSG-TM-001-05
Revisione: 0.1 Draft

## 6.1	5.1 Architettura

La connettività primaria è fornita da Starlink. Il Teltonika RUT955 gestisce gateway, VPN e failover.

## 6.2	5.2 Continuità

Ordine di priorità:

- Starlink.

- SIM1 LTE.

- SIM2 LTE.

## 6.3	5.3 Sicurezza

L’accesso remoto deve avvenire tramite VPN. I servizi non devono essere esposti direttamente su Internet.

## 6.4	5.4 Parametri da documentare

Indirizzi IP, subnet, DHCP, DNS, rotte, configurazione OpenVPN, backup del router.

# 7	Capitolo 6 – Computer di controllo EAGLE

Codice: DSG-TM-001-06
Revisione: 0.1 Draft

## 7.1	6.1 Ruolo

L’EAGLE è il nodo centrale di elaborazione, connettività USB, alimentazione e controllo remoto.

## 7.2	6.2 Software principali

- Windows.

- N.I.N.A.

- CPWI.

- PHD2.

- ASTAP.

- ASCOM Platform.

## 7.3	6.3 Gestione USB

Mantenere una mappatura stabile delle porte, evitare hub non alimentati e disabilitare la sospensione selettiva USB.

## 7.4	6.4 Backup

Eseguire backup periodici di profili, driver, sequenze, log e configurazioni.

# 8	Capitolo 7 – Montatura Celestron CGX-L

Codice: DSG-TM-001-07
Revisione: 0.1 Draft

## 8.1	7.1 Funzione

La CGX-L garantisce puntamento, inseguimento, Park, Unpark e Meridian Flip.

## 8.2	7.2 Integrazione

N.I.N.A. → ASCOM → CPWI → CGX-L

## 8.3	7.3 Procedure critiche

- Verifica Park.

- Plate solving iniziale.

- Meridian Flip.

- Recovery dopo perdita di connessione.

## 8.4	7.4 Troubleshooting

Controllare alimentazione, USB, CPWI, porta COM, driver ASCOM e stato meccanico.

# 9	Capitolo 8 – Celestron C8 XLT

Codice: DSG-TM-001-08
Revisione: 0.1 Draft

## 9.1	8.1 Configurazione

- Diametro: 203 mm.

- Focale nominale: 2032 mm.

- Riduttore 0,63×.

- Focale operativa indicativa: circa 1260–1280 mm.

- FocusCube.

## 9.2	8.2 Impiego

Galassie, nebulose planetarie, ammassi globulari e soggetti compatti.

## 9.3	8.3 Best practice

Usare BIN2 quando il seeing rende sovracampionato il setup; verificare collimazione, backfocus e autofocus.

# 10	Capitolo 9 – Sky-Watcher Quattro 200P

Codice: DSG-TM-001-09
Revisione: 0.1 Draft

## 10.1	9.1 Configurazione

- Schema Newton.

- Diametro: 200 mm.

- Focale nominale: 800 mm.

- Focale operativa indicativa: circa 760 mm.

- ESATTO 2”.

## 10.2	9.2 Impiego

Nebulose diffuse, mosaici, campi larghi e grandi regioni Hα.

## 10.3	9.3 Criticità

Collimazione, correttore di coma, backfocus, tilt e serraggio meccanico.

# 11	Capitolo 10 – Camere e treno ottico

Codice: DSG-TM-001-10
Revisione: 0.1 Draft

## 11.1	10.1 Camere principali

- QHY695A monocromatica.

- ToupTek 294MC Pro a colori.

## 11.2	10.2 Filtri

LRGB, Hα, OIII, SII, L-Pro e L-Extreme.

## 11.3	10.3 Configurazioni standard

- C8 + QHY695A + LRGB/SHO.

- C8 + ToupTek 294MC Pro.

- Quattro + ToupTek + L-Pro/L-Extreme.

- Quattro + QHY695A + SHO.

## 11.4	10.4 Controlli

Backfocus, tilt, serraggi, raffreddamento, librerie di calibrazione e metadati FITS.

# 12	Capitolo 11 – N.I.N.A.

Codice: DSG-TM-001-11
Revisione: 0.1 Draft

## 12.1	11.1 Ruolo

N.I.N.A. orchestra dispositivi, sequenze, plate solving, autofocus, dithering e Meridian Flip.

## 12.2	11.2 Profili

Mantenere profili separati per ogni combinazione di telescopio, camera e filtri.

## 12.3	11.3 Sequenza standard

Connessione dispositivi, apertura, slew, plate solve, autofocus, guida, acquisizione, flip, Park e chiusura.

## 12.4	11.4 Recovery

Definire timeout, numero massimo di tentativi e passaggio a SAFE MODE.

# 13	Capitolo 12 – PHD2 Guiding

Codice: DSG-TM-001-12
Revisione: 0.1 Draft

## 13.1	12.1 Funzione

PHD2 corregge gli errori di inseguimento tramite Pulse Guiding via ASCOM.

## 13.2	12.2 Profili

Profili distinti per C8 e Quattro 200P.

## 13.3	12.3 Indicatori

RMS RA, RMS DEC, RMS totale, S/N della stella guida e stabilizzazione dopo dithering.

## 13.4	12.4 Caso noto

In caso di Pulse Guide Failed, verificare CPWI, ASCOM, USB, alimentazione, log e sospensione selettiva Windows.

# 14	Capitolo 13 – CPWI

Codice: DSG-TM-001-13
Revisione: 0.1 Draft

## 14.1	13.1 Ruolo

CPWI è l’unico punto di controllo diretto della CGX-L.

## 14.2	13.2 Parametri critici

Coordinate del sito, data e ora, Park, limiti di sicurezza e tracking rate.

## 14.3	13.3 Integrazione

N.I.N.A. e PHD2 devono accedere alla montatura tramite ASCOM/CPWI.

## 14.4	13.4 Recovery

In caso di disconnessione, verificare alimentazione, USB, porta COM, driver e stato della montatura.

# 15	Capitolo 14 – ASCOM Platform

Codice: DSG-TM-001-14
Revisione: 0.1 Draft

## 15.1	14.1 Funzione

ASCOM fornisce il middleware standard tra applicazioni e dispositivi.

## 15.2	14.2 Driver

Montatura, camera, focuser e filter wheel.

## 15.3	14.3 Aggiornamenti

Eseguire backup, installazione controllata, test di connessione e sessione di collaudo.

## 15.4	14.4 Regola operativa

Evitare accessi concorrenti e mantenere una matrice di compatibilità delle versioni.

# 16	Capitolo 15 – Architettura dell’automazione

Codice: DSG-TM-001-15
Revisione: 0.1 Draft

## 16.1	15.1 Principi

Safety First, determinismo, fail safe e recovery.

## 16.2	15.2 Livelli

- Alimentazione e rete.

- EAGLE e servizi.

- Dispositivi astronomici.

- Sequenze osservative.

- Supervisione e recovery.

## 16.3	15.3 Stati

OFFLINE, READY, INITIALIZATION, OBSERVING, RECOVERY e SAFE MODE.

# 17	Capitolo 16 – SOP di avvio dell’osservatorio

Codice: DSG-TM-001-16
Revisione: 0.1 Draft

## 17.1	16.1 Prerequisiti

Alimentazione, Starlink, VPN, RUT955, EAGLE, cupola chiusa, montatura in Park e condizioni meteo compatibili.

## 17.2	16.2 Ordine di avvio

- CPWI.

- Driver ASCOM.

- N.I.N.A.

- PHD2.

- ASTAP.

## 17.3	16.3 Controlli

Verificare dispositivi, sensori OPEN/CLOSED/SAFE, montatura, camere e spazio disco.

# 18	Capitolo 17 – Acquisizione automatica

Codice: DSG-TM-001-17
Revisione: 0.1 Draft

## 18.1	17.1 Flusso

Profilo N.I.N.A., verifica target, plate solving, autofocus, guida, acquisizione, dithering, controllo qualità, Meridian Flip e Park.

## 18.2	17.2 Qualità

Monitorare FWHM, eccentricità, RMS guida, temperatura camera e tracking.

## 18.3	17.3 Report

Registrare durata, target, numero immagini, integrazione, anomalie e recovery.

# 19	Capitolo 18 – Emergenze e ripristino

Codice: DSG-TM-001-18
Revisione: 0.1 Draft

## 19.1	18.1 Livelli di gravità

INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL ed EMERGENCY.

## 19.2	18.2 SAFE MODE

Interrompere esposizioni, fermare guida, parcheggiare la montatura se possibile, chiudere la cupola se sicuro, salvare i log e notificare l’operatore.

## 19.3	18.3 Eventi principali

Perdita VPN, perdita Starlink, EAGLE non raggiungibile, sensori incoerenti, perdita guida, Pulse Guide Failed, camera disconnessa, autofocus fallito, Meridian Flip fallito e blackout.

# 20	Capitolo 19 – Manutenzione preventiva

Codice: DSG-TM-001-19
Revisione: 0.1 Draft

## 20.1	19.1 Tipologie

Preventiva, predittiva, correttiva ed evolutiva.

## 20.2	19.2 Frequenze

Controlli pre-sessione, settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali.

## 20.3	19.3 Ambiti

Struttura, cupola, impianto elettrico, rete, EAGLE, montatura, ottiche, camere e software.

## 20.4	19.4 Registri

Usare il Registro Manutenzioni DSG-MNT-LOG e monitorare disponibilità, MTBF, MTTR e sessioni concluse senza anomalie.

# 21	Dati tecnici da validare

- Numeri di serie dei dispositivi

- Assorbimenti elettrici reali

- Schema definitivo delle alimentazioni

- Indirizzamento IP completo

- Versioni software e firmware

- Backfocus nominali e reali

- Mappatura porte USB

- Posizione Park certificata

- Soglie meteo e logiche SAFE

# 22	Registro revisioni

| Versione | Data | Autore | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-07-13 | Massimo Mainini | Creazione repository sorgente Markdown |